A Duna szolgáltatásaihoz

A parti szűrés a változó módon szennyezett Duna víz ellenére ivóvizet állít elő, nagyságrendekkel jobbat, mint a mesterséges technológiák.

A hatásmechanizmus a biológiai tápanyaglebontás. A fertőtlenítés szempontjából ez a víz tápanyag el szegényesítését („el sivatagosítását”) jelenti. A tápanyagszegény tulajdonság a hálózatban is megmarad.

Dimenzióanalízis segítségével elkészült egy modell, amely szerint.

Az „ipari méretű” tápanyaglebontás a mederkapcsolatnál jön létre és oxikus viszonyok közepette lényegesen hatékonyabb.

Az oxikusság elromolhat:

az oxigén nem kellő utánpótlódása miatt (áramlási okokra visszavezethetően)

Palotai sziget, Szigetszentmiklós, Surány, Sólyomsziget/DMRV, Mohács

az oxigén nem kellő jelenléte miatt (szennyvízbebocsátást követően)

Csepel-szigeti, Ercsi víztermelések

Az anoxikusság következményei:

- romlik a tápanyaglebontás hatásfoka

- feldúsul a vas/mangán, ami miatt kezelőműveket kell építeni

Következésképp a bevatkozásoknak nem szabad sérteniük az oxikusságot. A szűrési útvonal mentés az oxigén elfogyása után mindig van anoxikus szakasz is.

Következésképp a bevatkozásoknak vissza kell állítaniuk az oxikusságot a –talanítási, telenítési reakciók helyett.

Meg kell változzék a védő területek kijelölésének szemlélete. Nemcsak az fontos, hogy a szennyezőanyag hogyan jut el a kútig, hanem az is, hogy a biológiai tisztításnak megvannak-e a feltételei.

Paradigma váltások a kutakkal kapcsolatban

- Kúttípus >>  vízkiemlés módja

- Kút >> mederkapcsolati réteg

Fontos kitételek a biofilmekkel kapcsolatosan

- tápanyagellátásuk diffúzió útján történik

- a biofilm felépüléséhez hónapos nagyságrend kell (új kút, 2003 tartósan alacsony víz után vízminőségi panaszok

- a biofilm elhalásának időtartama kellő pontossággal nem ismert. (Bős-Nagymaros napi kétszeri árhullám problematikája)

A parti szűrés hasonlóságelméleti „transzformálásával” a mesterséges biológiai szűrők méretezésére kapunk támpontokat, forradalmasítva a mind az ivóvíz- , mind a szennyvíztisztítást.